JOBSHEET PENGERJAAN PENGELASAN 3G

Mata Pelajaran				: Teknik Pengelasan

Nama Mahasiswa				: Joe Simorangkir	NIM : 2330202100027

Tanggal Praktik				: .......................................................................

Nama Instruktur/ Dosen Pembimbing	: MUHAMMAD HUDAN RAHMAT., S.PD., M.PD

Tujuan Praktikum:

Setelah mempelajari dan berlatih tugas ini, peserta mampu mengelas sambungan tumpl kampuh V posisi dibawh tangan (3G) dils salah satu sisi pada pelat dengan ketebalan 5 mm menggunakan SMAW dengan memenuhi kriteria:

- Reinforcement maks. 3 mm dari permukaan pelat

- Lebar jalur las maks. 3 mm dari pinggir kampuh

- Penetrasi berpadu dan tinggi maks. 3 mm

- Tidak terjadi overlap

- Undercut maksimal o,5 mm x 10 % panjang pengelasan

- Keropos maks. 4 mm2

- Lack of fusion 0%

- Penetrasi verpadu dengan tinggi maks. 3 mm

- Selisih permukaan bahan mks. 1mm

Alat dan Bahan:

Alat:

- Seperangkat mesin SMAW

- Satu set alat keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) SMAW

- Satu set alat bantu SMAW

Bahan:

- 2 plat steel, ukuran 150 mm x 50 mm x 5 mm, dibavel 300

- Kawat elektroda AWS A5, 18ER70S – 6 diameter 1,2 mm

Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- Gunakan pakaian kerja

- Jauhkan benda – benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan

- Gunkan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya

- Gunakan Smith Tang pada saat memindahkan benda kerja

- Bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara atau vertilasi yangcukup

- Bertanyalah pada insfraktur atau Dosen pembimbing jika ada hal – hal yang tidak dimengerti dalam pelaskanan pengerjaan

- Bersihkkn alat dan tempat kerja seteklah selesai bekerja

Gamabr kerja:

(gambar kerja diambil dari refrensi onternet link akan dicamtumkan)

Langkah Kerja:

- Persiapkan peralaatn pengelasan SMAW dan alat penunjang pengelasan

- Siapkan minimun 2 buah bahan las ukuran 150 mm x 50 mm x 5 mm dan dibevel 30 0 dan rood face + 2 mm

- Membersihkan bahan dan hilangkan sisi – sis tajamnya dengan kikir atau gerinda

- Membuat las catat secukupnya pada kedua ujung dan bersihkan hasil las catat menggunakan palu terak atau sikat baja

- Memerikas kembali kertaan sambungan

- Mengatur posisi benda kerja pada posisi 3 G

- Atur arus las untuk root antara 90 – 130 A

- Melakukan pengelasan sambungan root face menggunakan kawat elektroda AWS A5. 18 ER70 s – 6 diamter 1,2 mm

- Atur kembali arus las pengisian antara 150 – 190 A, kemudian lakukan pengelasan sesuai urutan pengelasan ( lihat gambar kerja )

- Lakukan penyetelan kembali pada mesin las ( jika diperlukan ) dan lihat kriteria hasil las yang perlukan

- Sebelum dilakukan pengelasan capping gerinda permukaan jalur las sehingga tersisa antara 0,5 – 1 mm dari permukaan bahan, yakni untuk menghasilakn capping yang rata dan seimbang

- Memerikasa hasil pengelasan tiap jalr yng dikerjakan kepada pembimbing intruktor atau Dosen pembimbing

- Mengulangi Job tersebut jika hasil pengelasan belum mencapai kriteria minimum yang ditentukan

- Serahkan benda kerja pada pembimbing untuk diperiksa

LEMBAR PENILAIAN

Nama Pesrta	: .......................................................................................................................

Nim		: .......................................................................................................................

Lama Pengerjaan	: Mulai Tanggal   : ................................	Pukul : .............................

: Selesai Tanggal : .................................	Pukul : .............................

| No | Aspek Yang Diminta | Kriteria | Chek List |  | Rekomdasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Benar | Salah |  |
| 1 | Lebar Jalur | 2 mm, ±1 mm dari pinggir kampuh |  |  |  |
| 2 | Tinggi Jalur | 2 mm, ±1mm |  |  |  |
| 3 | Bentuk jalur las | Lurus dan cembrung |  |  |  |
| 4 | Undercut | Maksimum 15 % dari panjang pengelasan |  |  |  |
| 5 | Overlap | Tidak ada |  |  |  |
| 6 | Distorsi | Maks. 50 |  |  |  |
| 7 | Penetrasi | Berpadu, tinggi 2mm, ±1 mm |  |  |  |
| 8 | Beda permukaan rigi/ jalur | 0,5 mm, ±0,5 mm |  |  |  |
| 9 | keropos | Maks. 4mm |  |  |  |
| 10 | Lack of fusion | 0% |  |  |  |
| 11 | kerapian | Bersih dan Bebas terak |  |  |  |

| Dibuat Oleh : Paraf | Diperikas Oleh : Paraf |
| --- | --- |

Link Refrensi:

https://www.scribd.com/document/553981000/Jobsheet-3G-SMAW