Laporan Praktikum Pengecoran Alumenium Dari Kaleng Bekas

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

STEVEN YULANDO, M.PD.

Disusun Oleh:

Kelompok Peminatan Produksi

Joe Simorangkir

Caboy

Rengga Dwiva

Henok A Kusuma

Leonhard

Sudarto Simatupang

Weldison Sihombing

Bisma Sitohang

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Palangka Raya

2024-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Pengecoran Aluminium dari Kaleng Bekas” ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, sekaligus sebagai bentuk dokumentasi dan bahan evaluasi atas kegiatan praktikum yang telah kami laksanakan.

Laporan ini memuat uraian lengkap mengenai proses pengecoran logam aluminium yang berasal dari kaleng minuman bekas, dimulai dari tahap persiapan bahan, pembuatan pola cetakan, proses peleburan, hingga penuangan logam cair ke dalam cetakan. Praktikum ini dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan memanfaatkan bahan bekas guna mengedepankan efisiensi biaya serta nilai keberlanjutan dalam proses produksi logam.

Laporan praktikum ini kami susun tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi adik tingkat kami maupun pembaca umum yang ingin mempelajari dasar-dasar pengecoran logam menggunakan metode sederhana. Dengan memanfaatkan kaleng aluminium bekas dan peralatan sederhana, kami ingin menunjukkan bahwa pembelajaran praktis tidak selalu harus mahal, namun tetap bisa efektif dan bermakna.

Praktikum pengecoran logam ini merupakan bagian dari mata kuliah Pengecoran Logam pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, peminatan Produksi. Melalui mata kuliah ini, kami mempelajari bagaimana suatu logam dapat dilelehkan dan dibentuk kembali dengan prinsip dasar pemanfaatan suhu tinggi dan teknik pencetakan yang tepat.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca dalam memahami dasar-dasar pengecoran logam, sekaligus dapat menjadi pijakan untuk pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi metode, penggunaan alat, maupun teknologi yang digunakan, agar selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.

Palangka Raya, 23 Mei 2025

Penyusun

Tim Produksi

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktikum pengecoran logam ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan langsung dari teori yang telah kami pelajari pada beberapa mata kuliah sebelumnya, khususnya yang membahas mengenai struktur, karakteristik, dan ilmu material, termasuk di dalamnya logam dan aluminium. Berbagai pengetahuan dasar yang telah kami pelajari di semester-semester sebelumnya, seperti sifat logam, titik leleh, serta perilaku aluminium terhadap suhu tinggi, menjadi bekal penting dalam pelaksanaan praktikum ini.

Melalui mata kuliah Pengecoran Logam, kami diajak untuk memahami dan mempraktikkan bagaimana suhu dapat dimanfaatkan untuk mengubah bentuk logam padat menjadi cair, kemudian dibentuk kembali melalui proses pencetakan. Selama proses praktikum, kami didampingi dan diawasi oleh dosen yang berpengalaman dalam bidang pengecoran dan metalurgi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip keselamatan kerja. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dana yang digunakan untuk pengembangan alat praktikum dan penyusunan laporan.

Motivasi kami dalam melaksanakan praktikum ini semakin besar karena sebelumnya kami telah melakukan berbagai perbaikan terhadap alat yang kami kembangkan, termasuk peningkatan efisiensi bahan, metode pembuatan cetakan, pengaturan suhu peleburan, hingga proses penuangan. Semua itu disesuaikan dengan karakteristik mesin pengecoran sederhana yang kami rancang sendiri. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga menjadi bentuk inovasi kecil yang kami lakukan secara berkelompok.

Pada pelaksanaan praktikum kali ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengefisienkan waktu serta sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi esensi dan kualitas dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pengalaman langsung sekaligus pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengecoran logam, khususnya dengan memanfaatkan bahan bekas seperti kaleng aluminium, bahan bakar yang kami gunakan.

Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum pengecoran aluminium ini adalah untuk memahami secara menyeluruh proses pengecoran logam, mulai dari tahap persiapan bahan dan cetakan, proses peleburan, pengecekan suhu, hingga tahap akhir yaitu penuangan logam cair ke dalam cetakan. Praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengelola suhu leleh logam dan memastikan kestabilan proses penuangan agar hasil cor yang dihasilkan sesuai dengan bentuk pola yang telah dirancang.

Selain itu, praktikum ini dimaksudkan untuk mengamati secara nyata perilaku aluminium saat berubah dari bentuk padat menjadi cair, termasuk mengenali karakteristik fisiknya seperti warna saat mencapai suhu leleh, tingkat kekentalan (viskositas), serta laju pendinginan setelah dituangkan. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami prinsip kerja peralatan pengecoran sederhana yang dikembangkan secara mandiri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil cor, seperti suhu, waktu penuangan, jenis cetakan, dan kebersihan bahan logam.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, serta keterampilan analisis dan pemecahan masalah yang sangat penting dalam dunia teknik dan rekayasa manufaktur.

Manfaat Praktikum

Secara akademik, praktikum ini memberikan manfaat dalam bentuk nilai praktik sebagai bagian dari penilaian dalam mata kuliah Pengecoran Logam. Lebih dari itu, mahasiswa memperoleh pemahaman materi secara langsung berdasarkan pengalaman praktik yang tidak hanya bersifat teoritis. Praktikum ini juga memperkaya pengalaman mahasiswa selama menempuh pendidikan di dunia perkuliahan, khususnya di bidang teknik produksi logam. Pengalaman ini diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat di masa yang akan datang, baik dalam menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pengembangan inovasi di bidang teknik manufaktur dan metalurgi.

BAB II

DASAR TEORI

Penjelasan Tentang Proses Pengecoran Logam

Pengecoran logam adalah proses manufaktur di mana logam dipanaskan hingga mencapai titik lelehnya, kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah logam cair dituangkan, dibiarkan mendingin dan mengeras untuk membentuk bagian yang diinginkan. Proses ini memungkinkan pembuatan komponen dengan bentuk kompleks yang sulit dicapai melalui metode manufaktur lainnya

Dalam praktiknya, pengecoran logam melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu:

Pembuatan Pola:

Membuat model dari produk yang akan dicor, biasanya menggunakan bahan seperti kayu atau plastik.

Pembuatan Cetakan:

Membuat cetakan berdasarkan pola yang telah dibuat, menggunakan bahan seperti pasir atau logam tergantung pada metode pengecoran yang digunakan.

Peleburan Logam:

Memanaskan logam hingga mencapai suhu leleh dalam tungku peleburan.

Penuangan Logam Cair:

Menuangkan logam cair ke dalam cetakan melalui saluran yang telah disiapkan.

Pendinginan dan Pembongkaran Cetakan:

Membiarkan logam dalam cetakan mendingin dan mengeras, kemudian membongkar cetakan untuk mengambil produk coran.

Pembersihan dan Finishing:

Membersihkan sisa-sisa cetakan dari produk coran dan melakukan proses finishing untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.

Proses pengecoran logam ini telah digunakan selama berabad-abad dan terus berkembang dengan adanya inovasi dalam bahan dan teknologi, memungkinkan produksi komponen dengan efisiensi dan kualitas yang lebih tinggi

Karakteristik Tentang Proses Pengecoran Logam

Dalam praktikum ini, proses pengecoran logam dimulai dengan pengumpulan bahan baku berupa kaleng aluminium bekas. Bahan ini dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan sebagai upaya pemanfaatan limbah untuk tujuan edukatif. Setelah dikumpulkan, kaleng aluminium dibersihkan dari kotoran dan kontaminan lainnya.

Selanjutnya, aluminium bekas tersebut dilebur dalam tungku peleburan hingga mencapai suhu leleh sekitar ±600°C. Setelah logam mencapai kondisi cair, dilakukan penuangan ke dalam cetakan pasir yang telah disiapkan sebelumnya. Cetakan ini dibuat berdasarkan pola yang telah dirancang sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan.

Setelah penuangan, logam cair dibiarkan mendingin dan mengeras dalam cetakan. Setelah proses pendinginan selesai, cetakan dibongkar untuk mengambil produk coran. Produk kemudian dibersihkan dari sisa-sisa cetakan dan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas hasil pengecoran.

Proses ini tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang pengecoran logam, tetapi juga menekankan pentingnya efisiensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada, serta memberikan pengalaman langsung dalam mengelola proses manufaktur sederhana.

Proses Daur Ulang Alumenium

Daur ulang aluminium merupakan proses pemanfaatan kembali logam aluminium bekas menjadi bahan yang dapat digunakan kembali melalui serangkaian tahapan mekanis dan termal. Dalam praktikum ini, proses daur ulang dimulai dengan pengumpulan bahan baku berupa kaleng aluminium bekas yang diperoleh dari pengepul. Kaleng-kaleng tersebut kemudian dibersihkan dari kotoran luar dan dikeringkan untuk meminimalkan kontaminasi saat proses peleburan.

Tahap selanjutnya adalah penggeprekan atau pemotongan kaleng menjadi bagian-bagian kecil menggunakan alat bantu sederhana. Hal ini bertujuan agar kaleng lebih mudah ditata dan dimasukkan ke dalam tungku peleburan, sekaligus mempercepat proses pelelehan karena luas permukaan yang lebih besar akan mempercepat transfer panas.

Berdasarkan pengalaman dari praktikum sebelumnya, seluruh bagian kaleng (termasuk bagian tutup, badan, dan dasar) dimasukkan ke dalam tungku tanpa pemisahan. Hal ini menyebabkan terbentuknya kerak atau terak dalam jumlah yang sangat banyak akibat dari kontaminasi lapisan pelindung dan campuran bahan non-logam yang ada pada bagian tengah kaleng. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini dilakukan penyempurnaan metode, yakni hanya menggunakan bagian samping kaleng saja yang cenderung lebih bersih dan tipis serta minim kandungan perekat atau campuran lainnya. Hasilnya, jumlah kerak yang dihasilkan jauh lebih sedikit, dan logam cair yang diperoleh menjadi lebih bersih dan homogen.

Setelah dipotong dan dipilih, bagian kaleng yang lolos seleksi dimasukkan ke dalam tungku dan dilebur pada suhu sekitar 660°C. Setelah logam mencair sempurna, dilakukan proses pembersihan terak atau kotoran di permukaan cairan logam menggunakan sendok baja tahan panas sebelum akhirnya dituangkan ke dalam cetakan.

Daur ulang ini tidak hanya mengajarkan pemanfaatan kembali bahan bekas sebagai sumber logam, tetapi juga memberikan wawasan mengenai efisiensi material, pengaruh campuran dalam proses peleburan, serta pentingnya seleksi bahan sebelum diproses. Proses ini juga mencerminkan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi biaya, sangat relevan untuk diterapkan dalam skala kecil hingga menengah di bidang pendidikan dan produksi sederhana.

Teori Dasar Tentang Suhu Leleh, Terak, Pol Cetak, Proses Penuagan

- Suhu leleh

Suhu leleh adalah suhu di mana suatu zat padat mulai berubah menjadi bentuk cair secara menyeluruh. Untuk logam aluminium murni, suhu leleh berada di kisaran 660°C. Namun, dalam praktik di lapangan, suhu leleh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kandungan campuran (impurities), jenis paduan, serta media dan metode pemanasannya.

Pada praktikum ini, suhu yang dicatat saat proses peleburan mengalami fluktuasi, namun suhu tertinggi yang tercatat adalah sekitar 554°C. Pengukuran suhu ini dilakukan menggunakan termometer inframerah (laser temperature gun), yang diarahkan ke bagian permukaan luar tungku peleburan. Perlu dicatat bahwa pengukuran tidak dilakukan langsung pada permukaan cairan aluminium karena permukaan tersebut tertutup oleh penutup tungku, sehingga alat hanya dapat membaca suhu pada permukaan luar tungku. Artinya, suhu di dalam tungku, khususnya di area cairan logam, kemungkinan lebih tinggi dari yang tercatat.

- Terak/Slag

Terak adalah lapisan kotoran atau residu padat yang terbentuk di permukaan logam cair selama proses peleburan. Terak umumnya berasal dari oksida logam, sisa-sisa bahan organik, atau campuran lain yang tidak meleleh sempurna. Dalam proses pengecoran, keberadaan terak bisa menjadi indikasi adanya kontaminasi atau pencampuran bahan lain dalam logam, yang dapat memengaruhi kualitas hasil coran.

Terak memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan logam. Dalam praktikum ini, terak yang muncul berwarna gelap, lebih ringan dari aluminium cair, dan mengapung di permukaan. Hal ini memungkinkan pembersihannya menggunakan sendok logam atau alat bantu lainnya sebelum proses penuangan dilakukan. Jumlah terak dapat diminimalkan dengan pemilahan bahan baku dan pengaturan suhu yang stabil.

- Pola Cetak

Pola cetak adalah model awal yang digunakan untuk membentuk rongga di dalam cetakan pengecoran. Rongga ini nantinya akan diisi oleh logam cair sehingga membentuk produk coran sesuai bentuk pola tersebut. Pola berfungsi sebagai tiruan bentuk akhir dari benda kerja dan sangat menentukan keberhasilan hasil pengecoran, terutama dalam hal presisi dan detail bentuk.

Dalam praktikum ini, pola cetak yang digunakan berbentuk silinder, sesuai dengan bentuk produk akhir yang diinginkan. Pola tersebut digunakan untuk membuat rongga dalam media cetakan berupa pasir cetak. Pasir cetak ini merupakan campuran pasir halus yang diberi perekat berupa air, yang berfungsi untuk meningkatkan kekompakan dan kestabilan bentuk saat proses pencetakan dilakukan.

Proses pembuatan cetakan dimulai dengan menempatkan pola silinder di dalam rangka cetak, kemudian pasir cetak dituangkan dan dipadatkan di sekeliling pola tersebut. Setelah cetakan cukup padat, pola dikeluarkan secara hati-hati agar tidak merusak rongga cetak yang telah terbentuk. Rongga ini kemudian berfungsi sebagai tempat masuknya aluminium cair saat proses penuangan dilakukan.

Penggunaan pasir cetak yang sederhana dan perekat air dalam praktikum ini merupakan pendekatan ekonomis yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran, serta mencerminkan teknik pengecoran logam dalam skala kecil yang tetap memperhatikan prinsip dasar manufaktur.

- Proses Penuangan

Proses penuangan merupakan tahapan penting dalam pengecoran logam, yaitu saat logam cair yang telah melebur dialirkan dari tungku ke dalam cetakan. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan, dan kestabilan saat menuang, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan cacat seperti porositas, rongga udara, atau bentuk produk yang tidak sempurna.

Dalam praktikum ini, penuangan dilakukan setelah logam aluminium dalam tungku benar-benar mencair. Pengangkatan logam cair dilakukan dengan alat penuang logam sederhana (ladle) yang tahan panas. Berdasarkan pengalaman pada praktikum sebelumnya, penuangan yang dilakukan oleh dua hingga tiga orang ternyata kurang efisien. Koordinasi petugas  seringkali menyebabkan aliran logam tidak stabil, serta waktu penuangan menjadi lebih lama. Akibatnya, suhu logam cair menurun sebelum sepenuhnya masuk ke dalam cetakan, yang berisiko menghasilkan coran yang tidak sempurna.

Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, proses penuangan dilakukan oleh satu orang operator saja. Hal ini terbukti lebih efektif, karena gerakan penuangan menjadi lebih terarah, cepat, dan suhu logam cair tetap cukup tinggi hingga masuk ke seluruh rongga cetakan. Prosedur ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi dari pengalaman praktikum sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengecoran.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

Alat Dan Bahan

- Alat

Alat adalah segala perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses praktikum pengecoran, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Berikut adalah daftar alat yang digunakan dalam praktikum ini:

- Mesin peleburan (modifikasi sederhana) – digunakan untuk melelehkan aluminium dari kaleng bekas.

- Kompor satu tungku + tabung gas LPG – sebagai sumber panas utama dalam peleburan logam.

- Tungku peleburan – bagian dari mesin peleburan, berfungsi menampung dan memanaskan aluminium hingga mencair.

- Pencetok cetakan – alat manual buatan sendiri yang digunakan untuk memadatkan pasir di sekitar pola cetakan.

- Penyonkel cetakan – alat bantu buatan sendiri untuk mengeluarkan pola dari pasir tanpa merusak bentuk cetakan.

- Sendok perata/pengambil terak – untuk meratakan dan membersihkan permukaan logam cair dari kotoran (terak).

- Alat cetak – berupa batang besi berbentuk silinder, digunakan sebagai pola cetakan.

- Termometer inframerah (pengukur suhu) – untuk mengukur suhu permukaan tungku selama proses peleburan.

- Palu – digunakan untuk memecah dan merapikan kaleng bekas aluminium sebelum dilebur.

- Bahan

Bahan adalah segala material yang digunakan dan mengalami perubahan selama proses praktikum, baik menjadi produk jadi maupun limbah. Berikut bahan-bahan yang digunakan:

- Kaleng minuman bekas – sebagai bahan utama aluminium yang akan didaur ulang dan dilebur.

- Pasir silika – sebagai bahan utama media cetakan, memiliki ketahanan panas dan mudah dibentuk.

- Air – digunakan sebagai perekat untuk mencampur pasir cetak agar dapat mengeras dan mempertahankan bentuk cetakan.

Tugas Kerja

Pada praktikum pengecoran logam aluminium ini, kegiatan kerja dibagi ke dalam beberapa bagian yang memiliki tanggung jawab berbeda. Pembagian tugas ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi kerja, meningkatkan efisiensi waktu, dan meminimalkan kesalahan dalam setiap proses pengecoran. Pembagian tugas ini juga  dibuat dengan tugas  kerja setiap bagian yaitu antara lain:

- Pengontro Suhu

Tugas pengontrol suhu sangat penting dalam proses pengecoran, karena suhu memengaruhi kualitas cairan logam dan hasil akhir coran. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- Mengecek suhu tungku secara berkala menggunakan termometer inframerah.

- Mencatat suhu setiap kali peleburan dilakukan. Dalam praktikum ini dilakukan 6 kali peleburan, dengan selang waktu 3 hingga 6 menit antara tiap peleburan.

- Suhu rata-rata yang tercatat berkisar antara 300 hingga 500°C pada kondisi normal, sementara saat pengisian bahan baru atau pengangkatan tungku, suhu bisa turun hingga 100–200°C, lalu kembali naik dalam waktu sekitar 3 menit.

- Memastikan ketersediaan gas dan mengatur besar-kecilnya nyala api untuk mempertahankan suhu ideal dalam tungku.

- Pengankat Terak

Pengangkatan terak dilakukan sebelum proses penuangan. Terak adalah kotoran atau residu dari bahan yang tidak mencair sempurna. Tugas pengangkat terak antara lain:

- Mengamati permukaan logam cair untuk membedakan antara cairan aluminium, terak, dan bahan yang belum mencair.

- Mengangkat terak menggunakan sendok logam sebelum proses penuangan dilakukan.

- Memastikan bahwa logam cair telah homogen dan bersih dari kotoran untuk menghindari cacat hasil pengecoran.

- Mengkondisikan tungku agar tetap bersih selama proses peleburan berlangsung.

- Petugas Penuangan

Penuangan logam cair merupakan proses yang membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian tinggi. Tugas petugas penuangan meliputi:

- Mengangkat tungku peleburan dengan hati-hati menggunakan alat pengait atau penyangga.

- Mengarahkan logam cair ke dalam lubang cor cetakan secara perlahan dan merata.

- Memastikan logam cair terisi penuh ke dalam cetakan tanpa tumpah atau menciptakan rongga udara.

- Bertindak cepat untuk menjaga suhu cairan agar tidak terlalu turun saat proses penuangan berlangsung.

- Pembuat Pola Cetak

Sebelum proses pengecoran dilakukan, pola cetakan harus disiapkan terlebih dahulu. Tugas pembuat pola cetakan meliputi:

- Mencampur pasir silika dengan air sesuai komposisi agar pasir padat dan tidak mudah hancur.

- Menyusun cetakan menggunakan pola berbentuk silinder dari besi untuk membuat rongga cor.

- Memadatkan pasir cetak di sekeliling pola menggunakan alat pencetok.

- Mengatur kedalaman dan diameter cetakan agar sesuai dengan volume logam cair yang akan dituangkan.

- Melepas pola secara hati-hati agar rongga cetak tetap presisi dan tidak rusak.

Langka – Langkah Praktikum

Langkah-langkah praktikum pengecoran logam aluminium dari kaleng bekas dilakukan secara terstruktur untuk memastikan proses berjalan efisien dan aman. Berikut tahapan yang dilakukan:

- Persiapan Alat dan Bahan

- Menyiapkan semua peralatan seperti mesin peleburan, cetakan, alat ukur suhu, dan alat bantu lainnya.

- Menyortir kaleng minuman bekas dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil, terutama pada bagian samping, untuk mengurangi jumlah kerak yang muncul saat peleburan.

- Menyiapkan pasir silika dan mencampurnya dengan air secukupnya agar padat dan dapat membentuk cetakan.

- Pembuatan Cetakan

- Menggunakan pola berbentuk silinder untuk mencetak rongga cor pada pasir yang telah dipadatkan.

- Memastikan ukuran dan kedalaman rongga sesuai kebutuhan volume logam cair.

- Melepas pola cetakan dengan hati-hati agar bentuk rongga tetap utuh.

- Peleburan Aluminium

- Memasukkan potongan kaleng aluminium ke dalam tungku peleburan yang telah dipanaskan.

- Mengatur api dari kompor gas agar suhu berada di kisaran 400–550°C, dengan pengawasan oleh petugas suhu.

- Menambahkan bahan secara bertahap dan mencatat suhu setiap proses peleburan.

- Pengangkatan Terak

- Mengamati permukaan logam cair di tungku.

- Mengangkat terak yang mengambang di permukaan logam menggunakan sendok logam.

- Memastikan tidak ada sisa bahan padat atau kotoran dalam logam cair sebelum proses penuangan.

- Penuangan Logam Cair

- Mengangkat tungku dengan menggunakan pengait atau alat bantu lainnya.

- Menuangkan logam cair ke dalam cetakan dengan perlahan dan hati-hati agar cetakan terisi sempurna.

- Menghindari percikan dan memastikan tidak ada gelembung udara dalam cetakan.

- Pendinginan dan Pembongkaran Cetakan

- Membiarkan cetakan yang telah diisi logam cair untuk dingin dan membeku selama beberapa menit.

- Setelah dingin, membongkar cetakan untuk mengambil hasil coran.

- Membersihkan hasil coran dari sisa pasir cetak dan memeriksa apakah bentuknya sesuai dengan yang diinginkan.

- Evaluasi Hasil dan Dokumentasi

- Mengevaluasi bentuk dan kualitas hasil pengecoran, apakah terdapat cacat seperti rongga, retakan, atau bentuk yang tidak presisi.

- Mendokumentasikan suhu, jumlah terak, waktu peleburan, dan hasil coran sebagai bahan laporan praktikum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Praktikum

Hasil dari praktikum pengecoran logam aluminium ditampilkan pada gambar berikut:

Hasil coran yang dihasilkan memiliki bentuk yang menyerupai pola cetakan yang digunakan, yaitu silinder, dengan permukaan yang cukup padat dan terbentuk dengan baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengecoran logam aluminium yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Meskipun media cetak yang digunakan berasal dari pasir silika yang kualitasnya tidak tergolong premium, hasil pengecoran tetap memiliki kerapatan yang baik dan bentuk mendekati sempurna.

Namun demikian, pada permukaan hasil coran masih terlihat adanya pori-pori kecil yang diduga berasal dari campuran pasir cetak dan perekat (air) yang tidak merata atau tidak cukup padat saat proses pencetakan. Kondisi ini merupakan salah satu kendala umum pada pengecoran manual dengan media cetakan pasir, terlebih jika tidak menggunakan pengikat khusus seperti bentonit.

Selain itu, dari sisi proses teknis seperti penuangan, pengontrolan suhu, dan pembersihan terak masih diperlukan pengembangan keterampilan dan latihan lebih lanjut. Proses penuangan, meskipun dilakukan oleh satu orang untuk menjaga efisiensi dan kestabilan suhu logam cair, tetap harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan agar tidak terjadi pembekuan dini atau kesalahan posisi tuang.

Pengontrol suhu juga menjadi hal krusial dalam keberhasilan praktikum ini. Suhu tertinggi yang tercatat sekitar 554°C sudah mendekati suhu leleh aluminium, namun karena pengukuran dilakukan pada bagian luar tungku, maka kemungkinan besar suhu logam cair di dalamnya bisa lebih tinggi. Ketepatan dalam memantau dan menjaga kestabilan suhu sangat menentukan kualitas hasil akhir.

Pembersihan terak juga menjadi aspek penting karena keberadaan terak yang tercampur dalam logam cair dapat menyebabkan cacat permukaan dan menurunkan kekuatan coran. Oleh karena itu, keterampilan dalam membedakan antara terak dan logam cair perlu ditingkatkan lagi pada praktikum berikutnya.

Secara umum, praktikum ini menunjukkan bahwa pengecoran logam aluminium dari bahan bekas dengan metode dan alat sederhana tetap dapat menghasilkan produk yang cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip daur ulang logam dan efisiensi biaya bisa diterapkan dalam skala laboratorium pendidikan, sekaligus menumbuhkan pemahaman praktis mahasiswa terhadap materi perkuliahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum pengecoran logam aluminium dari bahan bekas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengecoran memerlukan keterlibatan beberapa lini kerja yang saling berkaitan, mulai dari pembuatan pola, pengaturan suhu, pengelolaan terak, hingga proses penuangan logam cair. Setiap bagian memiliki peran penting yang harus dilakukan secara terkoordinasi agar menghasilkan hasil coran yang optimal.

Hasil pengecoran yang diperoleh tergolong baik, terutama jika mempertimbangkan bahwa bahan baku berasal dari limbah kaleng aluminium dan media cetak yang sederhana. Pemanfaatan bahan dilakukan secara efisien, di mana hampir seluruh bahan aluminium dapat dimanfaatkan tanpa banyak yang terbuang, kecuali terak yang memang harus dipisahkan. Sistem pengisian bahan ke tungku dilakukan secara berurutan tanpa jeda yang lama, sehingga penurunan suhu tidak drastis dan dapat mempertahankan efisiensi peleburan.

Proses pembuatan pola cetakan juga berlangsung cukup cepat karena media pasir dapat digunakan berulang, memungkinkan pola berikutnya segera dibuat tanpa harus mengganti seluruh material. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode yang tepat dan kerja tim yang terkoordinasi, pengecoran aluminium menggunakan alat sederhana pun dapat menghasilkan produk yang dapat dikembangkan lagi.

Saran

Berdasarkan hasil praktikum pengecoran logam aluminium dari bahan bekas yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran guna perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa ke depan, antara lain:

- Pemilihan dan Persiapan Bahan Aluminium

Disarankan untuk lebih selektif dalam memilih bagian kaleng aluminium yang akan dilebur. Berdasarkan hasil praktikum, penggunaan bagian samping kaleng menghasilkan lebih sedikit terak dibandingkan penggunaan keseluruhan kaleng. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi bahan sangat mempengaruhi kebersihan hasil peleburan. Ke depan, bisa dilakukan uji logam terlebih dahulu untuk mengetahui kadar aluminium yang dominan dalam kaleng tersebut.

- Perbaikan Media Cetak

Penggunaan pasir silika sebagai media cetak menunjukkan keterbatasan, terutama dalam hal kerapatan dan hasil akhir permukaan coran. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan pasir cetak yang lebih baik mutunya dan menambahkan bahan perekat khusus seperti bentonit atau resin untuk mengurangi porositas pada hasil coran.

- Pengontrolan Suhu yang Lebih Akurat

Pengukuran suhu selama praktikum hanya dilakukan pada permukaan luar tungku, bukan langsung pada logam cair. Untuk ke depan, sebaiknya menggunakan alat pengukur suhu yang bisa dimasukkan atau diarahkan langsung ke logam cair agar data suhu lebih akurat dan bisa dijadikan acuan pasti dalam menentukan kesiapan logam untuk dituangkan.

- Peningkatan Keterampilan Tim dalam Pengelolaan Terak

Terak masih menjadi salah satu penyebab cacat permukaan. Disarankan tim praktikum ke depan lebih memahami karakteristik terak dan bagaimana cara memisahkannya secara efisien. Pelatihan atau simulasi sebelum praktik langsung bisa membantu meningkatkan kepekaan dalam membedakan antara terak dan logam cair.

- Efisiensi dan Keselamatan Kerja Saat Penuangan

Pengalaman praktik menunjukkan bahwa penuangan paling efektif dilakukan oleh satu orang saja untuk menjaga efisiensi waktu dan kestabilan suhu logam. Ke depan, sebaiknya tetap mempertahankan sistem ini, namun perlu dilengkapi dengan pelindung panas, alat bantu pengangkat yang ergonomis, dan briefing keselamatan yang lebih intensif.

- Pengembangan Alat dan Proses

Alat peleburan dan pencetak yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari praktik sebelumnya. Disarankan untuk terus mengembangkan alat-alat tersebut agar lebih tahan panas, efisien dalam penggunaan bahan bakar, dan mudah dioperasikan. Selain itu, metode pengecoran juga bisa dikembangkan ke arah teknik cetakan permanen atau pengecoran presisi jika sumber daya mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.lyafs.com/id/in-depth-analysis-of-the-metal-casting?utm

https://mesin.ft.unesa.ac.id/index.php/post/proses-pengecoran-logam-dan-penerapannya-dalam-industri?utm

https://www.academia.edu/22744431/Teknik_Pengecoran_Logam?utm

LAMPIRAN

- Gambar Alat dan Bahan Yang Digunakan

- Lembar Pengisian Suhu

- Media dan Pola Cetak

- Dokumentasi Pengerjaan Praktikum

- Dokumentasi Hasil