Hukum Dasar Perpindahan Panas Dalam Kondisi Tunak Untuk Proses Konduksi

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Edrey Elidad, ST., M. Sc, Eng

Disusun Oleh:

Joe Simorangkir

2330202100027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2024

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Hukum Dasar Perpindahan Panas Dalam Kondisi Tunak Untuk Proses Konduksi" ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan makalah ini.

Makalah ini membahas tentang hukum dasar yang berlaku dalam perpindahan panas, khususnya dalam kondisi tunak atau steady state, melalui mekanisme konduksi. Proses konduksi terjadi ketika energi panas mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu medium tanpa perpindahan massa, dan hukum Fourier menjadi dasar dalam memahami fenomena ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpindahan panas, diharapkan pembaca dapat mengenali prinsip-prinsip utama yang relevan dalam berbagai aplikasi teknik, terutama dalam disiplin termodinamika dan perpindahan panas.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki penyusunan makalah ini di masa mendatang. Saya berharap masukan dari pembaca dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga hasil dari karya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan saya, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memperdalam wawasan mengenai perpindahan panas, khususnya melalui mekanisme konduksi dalam kondisi tunak. Semoga pula apa yang telah saya sajikan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, terutama di bidang teknik.

Minggu, 08 September 2024

Joe Simorangkir

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2

BAB I	4

PENDAHULUAN	4

A.	Latar Belakang	4

B.	Rumusan Masalah	5

C.	Tujuan Penulisan Makalah	5

BAB II	5

PEMBAHASAN	5

A.	Bagaimana hukum dasar perpindahan panas berlaku dalam proses konduksi pada kondisi tunak?	5

B.	Apa saja faktor yang memengaruhi laju perpindahan panas melalui konduksi pada kondisi tunak?	7

C.	Bagaimana penerapan hukum Fourier dalam analisis perpindahan panas konduksi?	8

BAB III	10

KESIMPULAN	10

Daftar Pustaka	11

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perpindahan panas merupakan salah satu fenomena dasar yang sering ditemui dalam berbagai proses industri dan kehidupan sehari-hari. Salah satu mekanisme perpindahan panas yang penting adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui suatu medium tanpa adanya perpindahan massa dari medium tersebut. Proses ini sering terjadi pada bahan padat, seperti logam, yang memiliki konduktivitas termal tinggi, sehingga memungkinkan energi panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara efisien.

Dalam kondisi tunak (steady state), perpindahan panas melalui konduksi mencapai keadaan di mana laju perpindahan panas tetap konstan, tanpa ada perubahan temperatur seiring waktu di titik-titik tertentu. Pemahaman tentang perpindahan panas dalam kondisi tunak sangatlah penting, terutama dalam aplikasi teknik seperti desain sistem pendingin, pemanas, maupun insulasi termal dalam bangunan atau peralatan mesin. Hukum Fourier, yang menjadi landasan analisis konduksi panas, membantu menjelaskan bagaimana energi panas mengalir dalam suatu material berdasarkan gradien suhu dan sifat termal bahan tersebut.

Mengingat pentingnya proses konduksi dalam berbagai aplikasi teknik, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum perpindahan panas bekerja dalam kondisi tunak. Hal ini tidak hanya membantu dalam perancangan sistem yang efisien dalam hal energi, tetapi juga dalam mengoptimalkan kinerja peralatan dan menjaga kestabilan termal suatu sistem. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh parameter-parameter yang berperan dalam perpindahan panas, termasuk konduktivitas termal material, perbedaan suhu, serta ketebalan bahan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini meliputi:

- Bagaimana hukum dasar perpindahan panas berlaku dalam proses konduksi pada kondisi tunak?

- Apa saja faktor yang memengaruhi laju perpindahan panas melalui konduksi pada kondisi tunak?

- Bagaimana penerapan hukum Fourier dalam analisis perpindahan panas konduksi?

## Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperdalam pemahaman saya sebagai mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin mengenai hukum dasar perpindahan panas, khususnya dalam kondisi tunak melalui proses konduksi. Mengingat bahwa proses konduksi panas memainkan peran penting dalam banyak aplikasi teknik, terutama dalam sistem pendingin, pemanas, dan insulasi termal, saya merasa perlu untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar ini secara lebih mendalam.

Melalui makalah ini, saya ingin menjelaskan bagaimana hukum Fourier bekerja dalam analisis perpindahan panas, dan bagaimana penerapannya dalam bidang teknik mesin dapat membantu mengoptimalkan kinerja peralatan serta meningkatkan efisiensi energi dalam proses industri.Sebagai calon insinyur teknik mesin, pemahaman yang kuat terhadap topik ini akan menjadi landasan penting dalam mengembangkan solusi teknik yang lebih efisien dan efektif di masa depan.

# BAB II

# PEMBAHASAN

### Bagaimana hukum dasar perpindahan panas berlaku dalam proses konduksi pada kondisi tunak?

Hukum dasar perpindahan panas dalam konduksi adalah Hukum Fourier, yang menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui material sebanding dengan gradien suhu dan luas penampang, serta berbanding terbalik dengan panjang jalur perpindahan. Pada kondisi tunak, laju perpindahan panas tidak berubah terhadap waktu, artinya suhu di setiap titik dalam medium konduksi tetap konstan.

Secara singkat, hukum Fourier mengatur bahwa panas akan terus mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah hingga mencapai kesetimbangan, tanpa adanya perubahan suhu di sepanjang waktu. Kondisi tunak ini penting dalam aplikasi teknik mesin untuk memastikan stabilitas termal, misalnya dalam desain sistem pendingin mesin atau insulasi termal yang bekerja dengan efisien.

- Hukum Fourier dalam Proses Konduksi

Dalam proses konduksi, panas mengalir melalui medium material dari satu titik dengan suhu tinggi menuju titik dengan suhu yang lebih rendah. Hukum Fourier mendefinisikan hubungan antara laju perpindahan panas (𝑞) dan gradien suhu (ΔT) di dalam medium, sesuai dengan persamaan berikut:

q= -k∙A∙∆TL

Dimana:

q	 = laju perpindahan panas (W),

k	 = konduktivitas termal material (W/m·K),

A	 = luas penampang (m²),

ΔT	 = perbedaan suhu (K),

L	 = panjang jalur perpindahan panas (m).

Hukum ini menyatakan bahwa semakin besar gradien suhu dan semakin baik konduktivitas material, semakin besar jumlah energi panas yang akan mengalir melalui medium tersebut. Sebagai contoh, material dengan konduktivitas tinggi seperti tembaga akan lebih cepat mentransfer panas dibandingkan dengan isolator seperti kayu atau plastik.

- Kondisi Tunak dalam Konduksi

Pada kondisi tunak (steady state), tidak ada perubahan suhu yang terjadi di dalam medium konduksi meskipun panas terus mengalir. Ini berarti bahwa setiap titik di sepanjang jalur konduksi memiliki suhu yang tetap konstan terhadap waktu.Sebagai contoh, pada dinding bangunan yang dipanaskan di satu sisi, panas akan mengalir dari sisi panas ke sisi dingin, namun setelah mencapai kondisi tunak, suhu di setiap titik dalam dinding akan tetap stabil.

- Aplikasi dan Pentingnya dalam Teknik Mesin

Dalam teknik mesin, memahami perpindahan panas pada kondisi tunak sangat penting untuk mendesain sistem yang stabil dan efisien. Beberapa aplikasi praktis dari perpindahan panas dalam kondisi tunak antara lain:

- Sistem pendingin mesin: Pada mesin kendaraan, panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar perlu dihilangkan secara terus menerus agar mesin tidak terlalu panas. Sistem pendingin, seperti radiator, dirancang dengan menggunakan prinsip konduksi untuk memastikan panas dapat dibuang secara efisien.

- Insulasi termal: Dalam desain bangunan atau pabrik, insulasi termal dipasang untuk mencegah perpindahan panas yang tidak diinginkan dari atau ke lingkungan eksternal. Kondisi tunak ini penting dalam memastikan suhu di dalam ruangan tetap stabil meskipun kondisi luar berubah.

- Hubungan dengan Rumusan Masalah

Rumusan masalah “Bagaimana hukum dasar perpindahan panas berlaku dalam proses konduksi pada kondisi tunak?” menekankan pemahaman tentang peran hukum Fourier dalam menghitung laju perpindahan panas di dalam material pada kondisi tunak. Dengan hukum ini, kita dapat menghitung jumlah energi panas yang berpindah melalui medium tertentu dan mengoptimalkan desain teknik seperti sistem pendingin atau insulasi termal.

Sebagai contoh, untuk merancang sistem pendingin yang efisien, kita perlu mengetahui material apa yang harus digunakan berdasarkan nilai konduktivitas termal (𝑘) yang tepat. Pada kondisi tunak, kita juga harus memahami bagaimana mempertahankan suhu stabil pada titik-titik tertentu untuk menghindari overheating pada mesin.

Diagram Sederhana:

Berikut adalah diagram sederhana yang menggambarkan aliran panas pada kondisi tunak di sebuah pelat logam:

T₁ > T₂ > T₃ > T₄

----------------------

| T₁               T₄  |       --> Aliran panas dari T₁ ke T₄

----------------------

Dalam diagram ini, T₁ adalah suhu tertinggi di sisi kiri pelat, dan T₄ adalah suhu terendah di sisi kanan. Pada kondisi tunak, suhu di setiap titik di pelat (T₂ dan T₃) tetap konstan meskipun ada aliran panas dari T₁ ke T₄.

### Apa saja faktor yang memengaruhi laju perpindahan panas melalui konduksi pada kondisi tunak?

- Hukum Fourier dan Laju Perpindahan Panas

Laju perpindahan panas melalui konduksi dalam kondisi tunak dapat dihitung menggunakan Hukum Fourier. Persamaan dasarnya adalah:

q= -k∙A∙∆TL

Dimana:

q	= laju perpindahan panas(W)

k	= Konduktivitas termal(W/m . k)

A	= Luas penampang (m2)

∆T	= perpindahan suhu diantara dua titik

L	= panjang jalur perpindahan(m)

Dari persamaan ini, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi laju perpindahan panas.

- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Perpindahan Panas

Beberapa faktor utama yang memengaruhi laju perpindahan panas melalui konduksi meliputi:

A.Konduktivitas Termal Material (k)

Konduktivitas termal (𝑘) menunjukkan kemampuan material untuk menghantarkan panas. Material dengan konduktivitas termal yang lebih tinggi, seperti logam, akan menghantarkan panas lebih cepat dibandingkan isolator seperti kayu atau plastik. Misalnya:

Tembaga memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi (~400 W/m·K) sehingga sering digunakan sebagai penghantar panas dalam elektronik dan sistem pendingin.

Kaca atau kayu memiliki konduktivitas yang jauh lebih rendah, menjadikannya bahan insulasi yang baik untuk mencegah kehilangan panas.

B.Luas Penampang (A)

Luas penampang (𝐴) dari material tempat panas mengalir juga memengaruhi laju perpindahan panas. Semakin besar luas penampang, semakin banyak energi panas yang dapat mengalir. Ini berlaku dalam situasi seperti pipa yang mengalirkan panas; semakin besar diameter pipa, semakin tinggi laju perpindahan panas yang terjadi.

Sebagai contoh:

Dalam aplikasi pendinginan mesin, sirip pendingin yang lebih luas akan mempercepat pelepasan panas dari mesin ke lingkungan sekitarnya.

C.Perbedaan Suhu (ΔT)

Gradien suhu atau perbedaan suhu antara dua ujung material (ΔT) adalah pendorong utama perpindahan panas. Semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat panas akan mengalir. Contohnya:

Pada dinding rumah saat musim dingin, semakin besar perbedaan suhu antara dalam dan luar rumah, semakin cepat panas dari dalam rumah akan hilang ke lingkungan luar.

D.Panjang atau Ketebalan Material (L)

Panjang jalur perpindahan panas (𝐿) atau ketebalan material adalah faktor yang berlawanan dengan laju perpindahan panas. Semakin tebal material, semakin lambat laju perpindahan panasnya, karena energi panas harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk bergerak dari sisi panas ke sisi dingin.

Sebagai contoh:

Dinding yang lebih tebal pada bangunan yang diinsulasi akan memperlambat aliran panas, membantu menjaga suhu di dalam ruangan lebih stabil.

E. Kondisi Permukaan dan Kontak

Faktor tambahan adalah kondisi permukaan antara dua material yang bersentuhan. Jika permukaan kasar atau tidak rata, kontak efektif yang kecil akan mengurangi laju perpindahan panas. Sebaliknya, jika permukaan sangat rata dan memiliki kontak yang baik, laju perpindahan panas akan lebih tinggi.

### Bagaimana penerapan hukum Fourier dalam analisis perpindahan panas konduksi?

Sebelum menjelaskan penerapan hukum Fourier dalam analisa perpindahan panas konduksi, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah Hukum Fourier, penjelasannya sebagai berikut :

Fourier

Curtis Jean Babtiste Joseph Foutier(21 Maret 1768-16 Mei 1830), yang terkenal sebagai matematikawan dan fisikiwan Prancis yang penerapanya pada masalah arus panas. fourier lahir di tengah Prancis Auxerre keluarga penjahit, ia yatim piatu pada usia 8 tahun, seorang mahasiswa di akademi militer setempat, pada tahun 1974 di universitas paris yang komprenshif teknik asisteem Fourier auxerre.

Dia adalah pendidri hukum fourier, 1822 dalam karya “Panas Teori Analisis” untuk memecahkan panas dalam distribusi non-seragam propagasi panas dalam padatan sebagai aplikasi ilmu fisika sebagai salah satu contoh awal abad ke-19

Berikut adalah contoh soal penerapan Hukum Fourier dengan menggunakan soal yang membutuhkan konsep hukum tersebut:

Soal:

Sebuah pelat besi tebal 5 cm memiliki luas permukaan A=0,5m2. Suhu pada permukaan kiri adalah 𝑇1=150 ∘C, dan suhu pada permukaan kanan adalah T2=75∘C. Konduktivitas termal besi adalah 𝑘=80W/m\K. Hitung laju perpindahan panas melalui pelat tersebut.

Langkah-Langkah Penerapan Hukum Fourier:

1. Identifikasi Variabel

Panjang (tebal pelat) L=0,05m

Luas penampang A=0,5m2

Konduktivitas termal K=80W/mK

Suhu sisi panas T1 =150 ∘ C

Suhu sisi dingin 𝑇2=75∘C

Perbedaan suhu Δ𝑇=𝑇1−𝑇2=150∘C - 75℃=75∘C

2. Gunakan Persamaan Hukum Fourier

Untuk menghitung laju perpindahan panas 𝑞, gunakan rumus Fourier:

q=−k⋅A⋅ ∆TL

Substitusi nilai-nilai yang telah diidentifikasi:

q=−(80W/m/K)⋅(0,5m2).75℃0,05m

3. Hitung Nilai Laju Perpindahan Panas

Lakukan perhitungan:

q = -80 x 0,5 x 750,05

q=−80x0,5x1500

q=−60000W

Karena tanda negatif hanya menunjukkan arah perpindahan panas, kita dapat abaikan tanda tersebut untuk mendapatkan laju perpindahan panas secara absolut:

𝑞=60000W=60kW

4. Penjelasan Hasil

Hasil menunjukkan bahwa laju perpindahan panas melalui pelat besi adalah 60 kW. Ini berarti bahwa setiap detik, sebanyak 60.000 Joule energi panas berpindah melalui pelat besi dari sisi panas menuju sisi dingin.

Penerapan Praktis Hukum Fourier dalam Teknik Mesin

Dalam teknik mesin, hukum Fourier banyak digunakan untuk merancang sistem termal yang efisien. Beberapa penerapan umumnya antara lain:

a. Sistem Pendingin Mesin

Dalam mesin kendaraan atau industri, panas yang dihasilkan selama proses pembakaran harus dikeluarkan untuk mencegah kerusakan mesin. Desain sistem pendingin seperti radiator atau pendingin cairan didasarkan pada hukum Fourier untuk mengoptimalkan perpindahan panas dari mesin ke lingkungan. Dengan menggunakan bahan yang memiliki konduktivitas termal tinggi dan memastikan perbedaan suhu yang cukup, radiator dapat dengan cepat menghilangkan panas dari mesin.

b. Insulasi Termal

Pada bangunan atau mesin, insulasi termal digunakan untuk mencegah hilangnya panas. Dalam aplikasi ini, material dengan konduktivitas rendah dan ketebalan yang cukup digunakan untuk membatasi perpindahan panas, misalnya pada dinding atau pipa. Dengan menerapkan hukum Fourier, kita dapat menghitung ketebalan optimal dan material yang paling efektif untuk menahan aliran panas.

c. Analisis Kegagalan Termal

Dalam analisis teknik, hukum Fourier digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan termal dalam sistem yang sangat panas. Misalnya, jika suatu material mengalami suhu ekstrem yang tidak bisa didinginkan cukup cepat, ini bisa menyebabkan deformasi atau kerusakan. Dalam hal ini, pemahaman tentang laju perpindahan panas melalui konduksi menjadi penting untuk mencegah kegagalan.

Hasil menunjukkan bahwa laju perpindahan panas melalui pelat besi adalah 60 kW. Ini berarti bahwa setiap detik, sebanyak 60.000 Joule energi panas berpindah melalui pelat besi dari sisi panas menuju sisi dingin.

# BAB III

# KESIMPULAN

Dalam makalah ini, saya telah menguraikan konsep dasar perpindahan panas melalui konduksi pada kondisi tunak, sesuai dengan Hukum Fourier. Melalui pembahasan ini, saya ingin menegaskan pentingnya memahami bagaimana mekanisme perpindahan panas bekerja dalam dunia teknik, terutama dalam bidang teknik mesin yang saya tekuni.

Pada bagian pertama, saya memaparkan bagaimana hukum dasar perpindahan panas berlaku pada proses konduksi di kondisi tunak. Proses ini melibatkan aliran energi panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah, dengan kecepatan yang ditentukan oleh konduktivitas material, luas penampang, dan perbedaan suhu. Pemahaman akan mekanisme ini sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk desain alat penukar panas dan sistem isolasi termal. Selanjutnya, saya membahas faktor-faktor yang memengaruhi laju perpindahan panas melalui konduksi. Faktor-faktor seperti tebal material, luas penampang, dan sifat termal material sangat memengaruhi seberapa efisien panas dipindahkan. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik mesin, memahami faktor-faktor ini akan sangat berguna dalam merancang dan menganalisis komponen yang terlibat dalam perpindahan panas, seperti mesin, pipa, dan sistem pendingin.

Terakhir, saya menguraikan penerapan Hukum Fourier dalam analisis perpindahan panas konduksi. Melalui penerapan ini, saya dapat memahami cara mengaplikasikan rumus dasar Hukum Fourier untuk menghitung laju perpindahan panas dalam berbagai sistem praktis. Sebagai contoh, dalam mendesain sistem pendingin atau memilih bahan yang tepat untuk insulasi termal, saya perlu memahami dan menghitung aliran panas menggunakan hukum ini agar desain yang dibuat efisien dan aman.

Kesimpulannya, melalui makalah ini saya semakin memahami bahwa konsep perpindahan panas melalui konduksi adalah salah satu elemen penting dalam dunia teknik mesin. Penerapan hukum ini tidak hanya membantu saya dalam memecahkan persoalan teoretis, tetapi juga dalam melakukan analisis dan optimasi berbagai sistem teknik di kehidupan sehari-hari.

# Daftar Pustaka

"Heat Conduction" by Sadik Kakac and Yaman Yener

https://www.amazon.com/Heat-Conduction-Sadik-Kakac/dp/1560329632

"Applications of Heat Conduction in Industrial Engineering" - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/333472984_Applications_of_Heat_Conduction_in_Industrial_Engineering

"Introduction to Heat Transfer" by Frank P. Incropera and David P. DeWitt https://www.wiley.com/en-us/Introduction+to+Heat+Transfer%2C+6th+Edition-p-9780470501979